车工基础知识

一、单项选择

1、小型规则的工件应选用(　　)。

A.两顶尖           B.一夹一顶         C.自定心盘         D.单动卡盘

2、可实现自锁和精密位移的传动是(　　)。

A.链传动           B.螺旋传动         C.齿轮传动         D.带传动

3、副切削刃在上(　　)的投影与背离进给方向间的夹角称为副偏角。

A.截面             B.加工表面         C.切削平面         D.基面

4、车床挂轮箱部分的作用是把(　　)。

A.主轴的旋转传给滑板箱                 B.主轴的旋转运动传给进给箱

C.主轴的旋转传给光杠                   D.电机输出的动力传给主轴箱

5、特大形锻件的唯一生产方式是(　　)。

A.模型锻           B.胎模锻           C.模锻             D.自由锻

6、三角带传动(　　)。

A.三角带有接头，富有弹性，吸振，传动平稳，无噪声

B.过载打滑，能防止薄弱零件损坏             C.能保证精确的传动比

D.结构复杂，不适宜用于两轴中心距较大的传动场合

7、表示"警告标志"的图形是(　　)。

A.◇               B.△               C.○               D.□

8、在板料上划线，法兰盘上划钻孔位置线以及利用平面样板划线都属于(　　)。

A.平面划线         B.空间划线         C.表面划线         D.立体划线

9、车床外露的滑动表面，擦净后(　　)润滑。

A.油绳             B.输油             C.溅油             D.用油壶浇油

10、车床操作过程中，(　　)。

A.卡盘停不稳可用手扶住                 B.离开时间短不用停车

C.短时间离开不用切断电源               D.不准戴手套

11、车削时，(　　)是主运动。

A.工件的旋转       B.车刀的移动       C.钻头钻孔         D.吃刀

12、常用千分尺测量范围每隔(　　)mm为一档规格。

A.25               B.50               C.100              D.150

13、钢制件的硬度在(　　)范围内，其切削加工性能最好。

A.HBS＜140         B.HBS170～230      C.HBS300～450      D.HBW450～650

14、铸件内部带有砂粒的孔洞叫(　　)。

A.气孔             B.缩孔             C.碴眼             D.砂眼

15、车床(　　)等重要润滑部位采用油泵输油润滑。

A.光杠             B.丝杠             C.主轴后轴承       D.主轴前轴承

16、熔断器具有(　　)保护作用。

A.过流             B.过热             C.短路             D.欠压

17、车刀在切削工件时，使工件形成(　　)可见表面。

A.切削平面         B.加工表面         C.待加工表面       D.切削表面

18、(　　)一般用来测高和划线。

A.千分尺           B.钢尺             C.游标卡尺         D.游标高度尺

19、在满足功能要求的前提下，表面粗糙度应尽量选用(　　)数值。

A.较大             B.常用             C.较小             D.中等

20、用一次安装方法加工套类工件不会产生(　　)误差。

A.尺寸             B.同轴度           C.圆柱度           D.圆度

21、(　　)是制造单元。

A.机械             B.机器             C.零件             D.机构

22、量具在使用过程中与工件(　　)放在一起。

A.不能             B.能               C.有时不能         D.有时能

23、下班前，应清除车床上切屑，擦净加油，大滑板摇至(　　)。

A.床身中间         B.任何位置         C.床头一端         D.床尾一端

24、C6140A型车床代号中A表示(　　)。

A.结构特性                             B.沈阳机床厂制造

C.第一次重大改进                       D.通用特性

25、确定碳钢淬火加热温度的基本依据是(　　)。

A.C一曲线图

B.Fe-Fe3C相图

C.钢的Ms线

D.钢的Mf线

26、车削工件时，我们所要求的表面是(　　)。

A.加工表面         B.已加工表面       C.待加工表面       D.切削表面

27、测量外螺纹中径精确的方法是(　　)。

A.螺纹量规         B.游标卡尺         C.三针测量         D.螺纹千分尺

28、制造锉刀应选用(　　)材料。

A.T8               B.T10              C.T7               D.T12

29、铸件内部、表面或近表面处大小不等的光滑孔眼称为(　　)。

A.气孔             B.缩孔             C.碴眼             D.砂眼

30、对公差，下列叙述正确的是(　　)。

A.公差只能大于零，故公差值前面应标"+"号

B.公差不能为负值，但可为零值

C.公差只能大于零，公差没有正.负的含义，故公差值前面不应标"＋"号

D.公差可能为负值，故公差值前面应标"＋"号或"－"号

31、读数值为(　　)mm的游标卡尺的读数原理，是将尺身上49mm等于游标50格刻线的宽度。

A.0.02             B.0.1              C.0.05             D.0.01

32、电磁抱闸是电动机的(　　)方式。

A.机械制动         B.电力制动         C.反接制动         D.能耗制动

33、(　　)时，可避免积屑瘤的产生。

A.用硬质合金车刀                       B.中等切削速度

C.前刀面表面粗糙度小                   D.小前角

34、主轴箱的作用是(　　)。

A.变换箱内齿轮，可车削螺纹或蜗杆

B.变换箱内齿轮，可使主轴得到不同转速

C.改变运动

D.变换箱内齿轮，可改变进给量

35、有了积屑瘤，(　　)。

A.可提高尺寸精度                       B.对精加工有利

C.不影响表面粗糙度                     D.会增大实际前角

36、车床(　　)以操作工人为主，维修工人配合进行。

A.二级保养         B.小修             C.一级保养         D.日常保养

37、空间一直线(　　)于投影面时的投影应当是点。

A.平行             B.垂直             C.倾斜             D.任意方位

38、跟刀架固定在(　　)上。

A.大滑板           B.中滑板           C.导轨             D.床身

39、切削速度是表示(　　)运动大小的参数。

A.工作             B.切削             C.进给             D.主

40、M10螺纹的中径尺寸为(　　)mm。

A.9.02575          B.8.86             C.9.188            D.8.5

41、(　　)的基准称为定位基准。

A.以毛坯表面定位                       B.以已加工过表面定位

C.设计中给定                           D.加工中用作定位

42、(　　)的基准称为定位基准。

A.设计中给定                           B.加工中用作定位

C.以毛坯表面定位                       D.以已加工过表面定位

43、下列制动中(　　)不是电动机的制动方式。

A.机械制动         B.液压制动         C.反接制动         D.能耗制动

44、退刀槽和越程槽的尺寸标注可标注成(　　)。

A.直径×槽深       B.槽深×直径       C.槽深×槽宽       D.槽宽×槽深

45、研磨工件时，手握研具，并沿着(　　)旋转的工件作均匀{.XZ}的移动。

A.低速.周向       B.低速.轴向       C.高速.轴向       D.高速.周向

46、(　　)砂轮适用于硬质合金车刀的刃磨。

A.氧化铝           B.绿色碳化硅       C.碳化硼           D.黑色碳化硅

47、装配图的读图方法，首先看(　　)，了解部件名称。

A.零件序号         B.零件图           C.技术要求         D.标题栏

48、在车床上车削直径Φ60mm长200mm的外圆，若主轴转速为500r/min，若一次走刀时间为1分钟则走刀量为(　　)mm/r。

A.10               B.0.03             C.2.5              D.0.4

49、切削用量三要素包括(　　)。

A.切削厚度.切削宽度.进给量           B.切削速度.切削深度.进给量

C.切削速度.切削宽度.进给量           D.切削速度.切削厚度.进给量

50、加工中用作定位的基准称为(　　)基准。

A.设计             B.测量             C.定位             D.工艺

51、百分表盘面有长短两个指针，短指针一格表示(　　)mm。

A.0.1              B.0.01             C.1                D.10

52、加工中用作定位的基准称为(　　)基准。

A.定位             B.工艺             C.设计             D.测量

53、万能角度尺只装直尺可测量角度为(　　)。

A.0～50°          B.50～140°        C.140～230°       D.230～320°

54、物体(　　)的投影规律是：长对正.高平齐.宽相等。

A.剖视图           B.剖面图           C.零件图           D.三视图

55、可用来车特形面的车刀是(　　)车刀。

A.45°             B.90°             C.圆头             D.75°

56、一组射线通过物体射向预定平面上而得到图形的方法称为(　　)。

A.中心投影法       B.平行投影法       C.投影法           D.正投影

57、螺纹的顶径是指(　　)。

A.外螺纹大径       B.外螺纹小径       C.内螺纹大径       D.内螺纹中径

58、刀具的刃倾角是(　　)与基面间的夹角。

A.前刀面           B.副切削刃         C.刀尖             D.主切削刃

59、外螺纹的规定画法是牙顶（大径）及螺纹终止线用(　　)表示。

A.细实线           B.细点划线         C.粗实线           D.波浪线

60、左右切削法车削螺纹，(　　)。

A.适于螺距较小的螺纹                   B.不易扎刀

C.螺纹牙形准确                         D.牙底平整

61、读数值为0.02mm的游标卡尺的读数原理，是将尺身上(　　)mm等于游标50格刻线的宽度。

A.20               B.50               C.49               D.19

62、切削深度是工件上已加工表面和(　　)表面间的垂直距离。

A.过渡             B.切削             C.加工             D.待加工

63、车削加工就是利用工件的(　　)运动和刀具的直线运动来改变毛坯的形状和尺寸，把它加工成符合图样要求的零件。

A.直线             B.旋转             C.直线             D.旋转

64、用高速钢车刀精车时，应选(　　)。

A.较大的切削速度                       B.较高的转速

C.较低的转速                           D.较大的进给量

65、用游标卡尺测量孔径时，若量爪测量线不通过孔心，则卡尺读数值比实际尺寸(　　)。

A.大               B.小               C.相等             D.不一定

66、钻削时，切削液主要起(　　)作用。

A.冷却             B.润滑             C.清洗             D.防锈

67、铰孔时，干切削，孔径会(　　)；使用乳化液，孔径会缩小。

A.扩大             B.缩小             C.缩小             D.扩大

68、假想用剖切平面将机件的某处切断，仅画出断面的图形称为(　　)。

A.剖面图           B.移出剖面         C.重合剖面         D.剖视图

69、粗车时，选择切削用量的顺序是(　　)。

A.ap→υc→f

B.f→ap→υc

C.υc→f→ap

D.ap→f→υc

70、车刀正在切削的表面是(　　)。

A.加工表面         B.已加工表面       C.待加工表面       D.切削表面

71、车刀切削部分材料的硬度不能低于(　　)。

A.HRC90            B.HRC70            C.HRC60            D.HB230

72、CA6140型车床代号中C表示(　　)类。

A.车床             B.钻床             C.磨床             D.刨床

73、CA6140型车床代号中1表示(　　)。

A.马鞍车床系       B.卧式车床系       C.卧式车床组       D.立式车床组

74、车外圆满时，车刀的纵向移动是(　　)运动。

A.工作             B.切削             C.进给             D.主

75、外圆粗车刀断屑槽的大小应(　　)。

A.窄些.浅些       B.宽些.深些       C.宽些.浅些       D.深些.窄些

76、(　　)运动可以是连续的，也可以是间歇的。

A.工作             B.切削             C.进给             D.主

77、在车床上，通常速度高，功耗大的是(　　)运动特征。

A.工作             B.切削             C.进给             D.主

78、CA6140型车床代号中6表示(　　)。

A.立式车床组       B.卧式车床系       C.卧式车床组       D.马鞍车床系

79、切削用量三要素包括(　　)。

A.切削速度.切削深度.进给量           B.切削速度.切削厚度.进给量

C.切削速度.切削宽度.进给量           D.切削厚度.切削宽度.进给量

80、；车刀装歪，对(　　)有影响。

A.前后角           B.主副偏角         C.刃倾角           D.刀尖角

81、前角是(　　)与前刀面之间的夹角。

A.切削平面         B.加工表面         C.基面             D.主截面

82、通孔车刀，为了防止振动，(　　)应磨得大些。

A.主偏角           B.副偏角           C.刃倾角           D.后角

83、外圆精车时须使切屑流向待加工表面，所以应选(　　)刃倾角。

A.负               B.正               C.零               D.较大的负

84、切削用量是表示(　　)运动大小的参数。

A.切削             B.主               C.主运动及进给     D.进给

85、控制切屑排屑方向的角度是(　　)。

A.主偏角           B.前角             C.刃倾角           D.后角

86、副偏角一般采用(　　)左右。

A.6°～8°         B.20°             C.1°～1.5°       D.45°～60°

87、CA6140型车床，其床身最大回转直径为(　　)mm。

A.205              B.200              C.40               D.400

88、对外圆粗车刀的主要要求是(　　)。

A.有足够的强度     B.较大的后角       C.有修光刃         D.较大的刃倾角

89、CA6140型车床，其(　　)为400mm。

A.床身最大回转直径                     B.最大回转直径的折算值

C.最大回转直径的1/10                   D.车床中心高

90、毛坯余量不均匀，会产生(　　)。

A.锥度                                 B.表面粗糙度达不到要求

C.圆度误差                             D.尺寸精度达不到要求

91、切削用量是表示(　　)运动大小的参数。

A.主运动及进给     B.主               C.切削             D.进给

92、有一外圆锥工件，D＝40mm，C＝1：20，L＝70mm，Lo＝100mm，则尾座偏移量为(  )mm，应向操作者方向调整。

A.2.5              B.3                C.5                D.10

93、CA6140型车床滑板箱有(　　)机构。

A.脱落蜗杆         B.摩擦离合器       C.快速移动         D.制动

94、手用铰刀工作部分较(　　)，主偏角较小。

A.长               B.长               C.短               D.短

95、CM6136表示床身上最大工件回转直径为(　　)mm的精密卧式车床。

A.136              B.360              C.720              D.180

96、刃磨车刀前角面，同时磨出(　　)。

A.前角和楔角       B.后角             C.前角             D.前角和刃倾角

97、硬质合金车刀在(　　)摄氏度左右仍能保持良好的切削性能，其主要缺点是韧性较差。

A.600              B.1200             C.300              D.1000

98、以V＝60m/min的切削速度将一轴的直径从50mm一次进给车到45mm，则切削深度Ap为(　　)mm。

A.5                B.2.5              C.10               D.15

99、车削工件外圆，选用切削深度2mm，在圆周等分为200格的中滑板刻度盘上正好转过1/4周，则刻度盘每格为(　　)毫米。

A.0.04             B.8                C.0.01             D.50

100、铰孔不能修正孔的(　　)。

A.直线度           B.尺寸误差         C.圆度             D.圆柱度

101、圆锥面配合装卸方便，虽经多次装卸，仍能保证(　　)。

A.无间隙配合                           B.圆度

C.精确的定心作用                       D.同轴度

102、已知米制梯形螺纹的公称直径为36mm，螺距P＝6mm，牙顶间隙AC＝0.5mm，则牙槽底宽为(　　)mm。

A.2.196            B.1.928            C.0.268            D.3

103、W18Cr4V属于(　　)。

A.钨系高速钢       B.钨钼系高速钢     C.硬质合金         D.工具钢

104、对外圆精车刀的要求是(　　)。

A.足够的强度       B.有过渡刃         C.正值刃倾角       D.较大的主偏角

105、单动卡盘适用装夹(　　)的工件。

A.大型.规则       B.大型.不规则     C.小型.规则       D.小型.不规则

106、用于车削阶台的车刀是(　　)车刀。

A.45°             B.90°             C.圆头             D.75°

107、后角的主要作用是(　　)。

A.减少切削变形                         B.减少车刀后刃面与工件摩擦

C.减少切削力                           D.增加强度

108、当(　　)时，可提高刀具寿命。

A.保持车刀锋利     B.材料强度高       C.高速切削         D.前后角很大

109、圆头刀用来车削(　　)。

A.端面             B.沟槽             C.特形面           D.外圆

110、强力粗车外圆应选用的车刀是(　　)。

A.45°车刀         B.90°车刀         C.偏刀             D.75°车刀

111、当一个工件上有多个圆锥时，最好采用(　　)法切削。

A.宽刃刀           B.转动小滑板       C.仿形             D.偏移尾座

112、加工中间切入的工件.主偏角一般选(　　)。

A.90°             B.45°～60°       C.0°              D.负值

113、麻花钻由(　　)组成。

A.柄部.颈部和螺旋槽                   B.柄部.切削部分和工作部分

C.柄部.颈部和工作部分                 D.柄部.颈部和切削部分

114、(　　)只能做低速.手动工具。

A.高速钢           B.硬质合金         C.金刚石           D.碳素工具钢

115、用丝杆螺距12mm的车床车削M8的螺纹，则计算交换齿轮为(　　)。

A.（20/80）×（50/120）                B.1/48

C.（20/120）×（50/80）                D.（20/80）×（120/50）

116、用螺纹密封的圆锥管螺纹其锥度为(　　)。

A.1：16            B.1：20            C.1：10            D.7：24

117、车刀切削部分有(　　)个独立的基本角度。

A.九               B.五               C.三               D.六

118、三角螺纹按(　　)可分为联接螺纹，传动螺纹等。

A.用途                                 B.旋向

C.螺纹截面的形状                       D.螺纹所在的表面

119、在主截面内，主后刀面和切削平面的夹角称为(　　)。

A.前角             B.主后角           C.主偏角           D.副后角

120、螺纹量规是检验螺纹(　　)的一种方便工具。

A.螺距精度         B.大径             C.中径             D.综合参数

121、在主截面内测量的刀具基本角度有(　　)。

A.刃倾角           B.前角和刃倾角     C.前角和后角       D.主偏角

122、主切削刃在基面上的投影与进给运动方向之间的夹角称为(　　)。

A.主偏角           B.副偏角           C.刀尖角           D.刃倾角

123、外圆粗车刀的主要要求是(　　)。

A.有修光刃         B.锋利             C.有足够的强度     D.较大的刃倾角

124、若车刀的主偏角为75°，副偏角为6°，其刀尖角为(　　)°。

A.99               B.9                C.84               D.15

125、外圆粗车刀应(　　)。

A.锋利                                 B.有修光刃

C.磨有倒棱                             D.有较大的副偏角

126、对于较长的或必须经过多次装夹才能加工好的工件，应采用(　　)的装夹方法。

A.一夹一顶         B.两顶尖           C.三爪卡盘         D.四爪卡盘

127、(　　)是基面与前刀面之间的夹角。

A.前角             B.后角             C.刃倾角           D.楔角

128、(　　)影响切削变形和切削省力。

A.刀尖角           B.前角             C.后角             D.刃倾角

129、在成批和大量生产锥体时，可用(　　)来测量零件。

A.万能角度尺       B.专用角度样板     C.游标卡           D.涂色检验

130、在车削锥体零件时，当车刀刀尖高于工件中心，则车出的工件表面会产生(　　)误差。

A.尺寸精度         B.椭圆度           C.双曲线           D.圆度

131、锥度的计算公式是(　　)。

A.C＝（D－d）/L    B.L＝（D－d）/C    C.D＝d＋CL         D.d＝D－CL

132、车削M24的内螺纹，工件材料为45钢，则车削内螺纹前的孔径尺寸为(　　)mm。

A.24               B.21               C.20.85            D.20.7525

133、安装螺纹车刀时，车刀刀尖的对称中心线与(　　)必须垂直，否则车出的牙形歪斜。

A.顶尖             B.外圆表面         C.工件轴线         D.螺纹大径

134、(　　)影响刀具刃口的锋利程度和强度。

A.刃倾角           B.前角             C.后角             D.刀尖角

135、100号米制圆锥的大端直径是(　　)。

A.100mm            B.120mm            C.160mm            D.200mm

136、(　　)是车刀后刀面与切削平面之间的夹角。

A.后角             B.主偏角           C.副偏角           D.楔角

137、后角是车刀后刀面与(　　)。

A.加工表面         B.切削平面         C.基面             D.截面

138、精加工时，选择较大后角的原因是考虑(　　)。

A.刀头强度         B.摩擦             C.散热             D.刚性

139、外圆粗车刀的主要要求是(　　)。

A.较大的刃倾角     B.有修光刃         C.锋利             D.有足够的强度

140、套类工件加工的特点是(　　)。

A.质量比外圆容易保证                   B.冷却.排屑困难

C.用定尺寸刀具加工孔，不用测量         D.刀杆尺寸不受限制

141、外圆粗车刀应选择(　　)的车刀。

A.断屑槽应深些.窄些                   B.较大的后角

C.较大的前角                           D.磨过渡刃

142、工件外圆形状许可时，粗车刀主偏角最好选(　　)左右。

A.45°             B.75°             C.90°             D.60°

143、外圆粗车刀应选择(　　)的车刀。

A.主偏角为75°                         B.磨修光刃

C.断屑槽应深些.窄些                   D.较大的后角

144、对外圆精车刀的要求是(　　)。

A.锋利             B.有过渡刃         C.足够的强度       D.较大的副偏角

145、外圆精车刀的特点是(　　)。

A.负值刃倾角                           B.有较大的刀尖角

C.刀刃平直.光洁                       D.足够的强度

146、由于螺纹升角的影响，车刀进给方向的工作前角将(　　)。

A.增大             B.减小             C.不变             D.突变

147、外圆精车刀应(　　)。

A.负值刃倾角                           B.有修光刃

C.磨有倒棱                             D.有较大的副偏角

148、外圆精车刀断屑槽的大小应(　　)。

A.窄些.浅些       B.宽些.深些       C.宽些.浅些       D.深些.窄些

149、麻花钻的横刃斜角一般为(　　)。

A.45°             B.55°             C.65°             D.75°

150、外圆精车刀应磨有(　　)。

A.负值刃倾角       B.圆弧过渡刃       C.较小的后角       D.较大的前角

151、扩孔钻可对孔进行(　　)加工。

A.超精             B.粗               C.精               D.半精

152、偏移尾座法可加工(　　)的圆锥。

A.长度较长，锥度较小                   B.内外圆锥

C.有多个圆锥面                         D.长度较长，任意锥度

153、仿形法车圆锥质量好，(　　)。

A.只能加工圆锥不长的工件               B.适于单件小批生产

C.可车任意角度的内外圆锥               D.可机动进给车内外圆锥

154、外圆精车刀的刀尖应磨有(　　)。

A.直线过渡刃       B.圆弧过渡刃       C.过渡刃           D.修光刃

155、加工较长轴类零件，装夹刚性好的是(　　)。

A.自定心卡盘       B.单动卡盘         C.两顶尖           D.一夹一顶

156、夹紧力大的装夹方法是(　　)。

A.两顶尖           B.三爪卡盘         C.自定心盘         D.单动卡盘

157、大型.不规则的工件应选用(　　)。

A.两顶尖           B.一夹一顶         C.自定心盘         D.单动卡盘

158、找正比较费时的装夹方法是(　　)。

A.两顶尖           B.一夹一顶         C.自定心盘         D.单动卡盘

159、预防乱扣的方法是(　　)。

A.直进             B.开倒顺车         C.对刀             D.抬开合螺母

160、自动定心卡盘的特点是(　　)。

A.一般不需找正                         B.夹紧力大

C.适于装夹大型工件                     D.卡爪是各自运动

二、判断题

161、(    )40Gr钢是最常用的合金调质钢。

162、(    )洛氏硬度属于划痕硬度试验法。

163、(    )软卡爪是用淬火钢制造的。

164、(    )硬质合金车刀应取较大后角，高速钢车刀应取较小的后角。

165、(    )车削有硬皮的工件时，为使车刀锋利，可取较大前角。

166、(    )中心投影法中，投影线与投影面垂直时的投影称为正投影。

167、(    )电动机的制动方式有机械制动和液压制动。

168、(    )在砂轮上不能磨过薄的工件，不能磨木板。

169、(    )一般来说，粗磨时选用较粗的磨粒，精磨时选用较细的磨粒。

170、(    )燃烧不需具备条件，任何时候都会发生。

171、(    )一般常以机械这个词作为机构和机器的通称。

172、(    )成形精车刀一般径向前角等于0°。

173、(    )焊接就是用局部加热或加压（或加热双加压）的方法，使两个分离的金属连接成一个牢固整体的连接方法。

174、(    )某一零件的实际尺寸正好等于其基本尺寸，则这尺寸必然合格。

175、(    )钳工的主要任务就是装配.调试机器。

176、(    )中小型齿轮一般用心轴，以内孔作为定位基准。

177、(    )在车床上干活时，光线不好可以不戴防护眼睛。

178、(    )钳台.台虎钳.砂轮机.钻床是钳工工作场地常用设备。

179、(    )CM6136表示床身上最大工件回转直径为360mm的精密卧式车床。

180、(    )淬火后的钢，回火温度越高，其强度和硬度也越高。

181、(    )链传动能保证瞬时传动比恒定。

182、(    )齿轮的标准压力角和标准模数都在分度圆上。

183、(    )减小进给量，可减小表面粗糙度。

184、(    )铸铁等脆性材料在车削时，一般不加切削液。

185、(    )圆柱度公差.同轴度公差.圆度公差属于形状公差。

186、(    )车床进给部分由进给箱.丝杠和光杠组成。

187、(    )铸件内部.表面或近表面处大小不等的光滑孔眼称为气孔。

188、(    )钳工的主要任务是加工零件及装配，调试和维修机器等。

189、(    )工作前按规定，穿戴好防护用品，袖口应扎紧，不准围围巾，不准戴手套，女工发辨应挽在帽子里。

190、(    )在基本尺寸相同的情况下，公差等级愈高，标准公差值愈大。

191、(    )磨削加工的实质可看成是具有无数个刀齿的铣刀的超高速切削加工。

192、(    )砂轮选用一般是磨硬材料时用较硬砂轮，磨软材料时用较软砂轮。

193、(    )因为人体电阻为800Ω，所以36V工频电压能绝对保证人体安全。

194、(    )铸件中细小而较为分散的孔眼称为缩孔，容积大而集中的孔眼称为缩松。

195、(    )异步电动机工作时，负载转矩一旦超过电动机的额定转矩，电动机将立即停转。

196、(    )磨削具有很高的温度，因此可磨削难加工材料。

197、(    )Th＝ES－EI。

198、(    )高速车削螺纹时，应使用硬质合金车刀。

199、(    )在任何情况下，螺纹车刀的刀尖角都都应等于螺纹牙形角。

200、(    )1in内2牙的螺纹其螺距为0.5mm。